ESP32 完整配置教程

蓝牙BLE配置 / 电压测量 / 谐振模块接线

适用项目：物理实验微信小程序 - 互感现象实验

ESP32角色：测电压 + BLE发送数据（仅此两个功能）

生成日期：2026年5月17日

# 第一章：ESP32 开发板介绍

## 1.1 什么是 ESP32

ESP32 是乐鑫信息科技（Espressif）推出的一款低成本、低功耗的微控制器，集成了 WiFi 和蓝牙（经典蓝牙 + BLE 低功耗蓝牙）。它非常适合物联网项目和嵌入式开发。

在你的项目中，ESP32 的角色非常简单：

1. 通过 ADC（模数转换器）读取电压值

2. 通过 BLE（低功耗蓝牙）将电压值发送给微信小程序

3. 仅此两个功能，不需要 WiFi，不需要复杂逻辑

## 1.2 你需要哪种 ESP32 开发板

市面上有多种 ESP32 开发板，以下是常见类型：

| 开发板名称 | USB芯片 | 说明 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-DevKitC V4 | CP2102 | Espressif 官方开发板，最稳定 | RECOMMENDED |
| ESP32 NodeMCU | CP2102/CH340 | 社区常用板，便宜，兼容性好 | RECOMMENDED |
| ESP32-S3-DevKitC | USB-C 原生 | 新版芯片，性能更强但引脚不同 | 注意引脚差异 |
| ESP32-C3 | USB-C 原生 | RISC-V 架构，引脚少，不太适合本项目 | 不推荐 |

TIP: 建议买 ESP32-DevKitC 或 ESP32 NodeMCU 这两种最常见的板子，教程最多，踩坑最少。价格在 20-40 元左右。

## 1.3 ESP32 引脚速查

以下是你项目中会用到（或可能用到）的引脚：

| 引脚编号 | 功能 | 本项目用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 34 | ADC1_CH6（仅输入） | 读取电压（主引脚） | 只能输入，不能输出；无内部上拉 |
| GPIO 35 | ADC1_CH7（仅输入） | 备用电压读取 | 只能输入 |
| GPIO 2 | 内置LED | 状态指示灯 | 板上蓝色LED，低电平点亮 |
| GPIO 25/26 | DAC 输出 | 备用（可输出模拟电压） | 8位DAC，本项目不用 |
| VIN | 电源输入（5V） | 给 ESP32 供电 | USB 供电时自动 5V |
| 3V3 | 3.3V 输出 | 给外设供电 | 最大约 50mA，别接大负载 |
| GND | 地 | 公共地 | 所有 GND 连在一起 |

WARNING: GPIO 34 和 GPIO 35 是仅输入引脚，不能做输出。这在我们的项目中完全没问题（只读电压）。

WARNING: ESP32 的 ADC 不够精确（误差可达 5%-10%），如果需要高精度测量，请考虑外接 ADS1115 模块（16位ADC，I2C接口）。

# 第二章：软件安装与配置

## 2.1 安装 Arduino IDE

Step 1: 打开浏览器，访问 https://www.arduino.cc/en/software

Step 2: 下载 Windows Installer（不是 zip 版本），选择 Win 10 or newer

Step 3: 双击安装程序，一路 Next，安装路径保持默认（C:\Program Files\Arduino IDE）

Step 4: 安装过程中如果提示安装驱动，全部点"安装"

Step 5: 安装完成后，桌面上出现 Arduino IDE 图标，打开它

TIP: 如果你已有 Arduino IDE，确保版本 >= 2.0（菜单 Help > About Arduino IDE 查看版本）。旧版 1.8.x 也能用但界面不同。

## 2.2 安装 ESP32 开发板支持包

Arduino IDE 默认只支持 Arduino 官方板，需要手动添加 ESP32 支持。

第一步：添加开发板管理器网址

Step 1: 打开 Arduino IDE

Step 2: 点击菜单：文件(File) > 首选项(Preferences)

Step 3: 找到"附加开发板管理器网址"(Additional boards manager URLs)这一行

Step 4: 在输入框中粘贴以下网址（如果已有其他网址，用逗号分隔追加在后面）：

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

Step 5: 点击"确定"保存

第二步：安装 ESP32 开发板包

Step 1: 点击菜单：工具(Tools) > 开发板(Board) > 开发板管理器(Boards Manager)

Step 2: 在搜索框中输入 "esp32"

Step 3: 找到 "esp32 by Espressif Systems"，点击"安装"(Install)

Step 4: 等待下载完成（文件较大，约 200-500MB，取决于网速）

Step 5: 安装完成后，关闭开发板管理器

WARNING: 如果下载非常慢或失败，可能是网络问题。可以尝试：(1) 使用手机热点 (2) 使用科学上网 (3) 手动下载离线包。具体方法见第八章常见问题。

## 2.3 安装 USB 串口驱动

ESP32 通过 USB 连接电脑后，需要一个串口驱动芯片来建立通信。不同板子用不同的芯片：

| 芯片型号 | 外观特征 | 需要安装驱动 | 下载地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP2102 | 方形芯片，5mm x 5mm | Win10/11 通常自动识别 | https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers |
| CH340 | 长方形芯片，7mm x 5mm | 需要手动安装 | http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html |
| CH9102 | 小方形芯片，新版 | 需要手动安装 | http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html |
| FT232 | 方形芯片，有ALEPH标记 | Win10/11 通常自动识别 | https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ |

如何判断你板子上的芯片型号：

Step 1: 翻到 ESP32 开发板背面（USB口那面）

Step 2: 找到 USB 接口旁边的一个小芯片

Step 3: 上面印的型号就是驱动芯片型号

Step 4: 如果看不清，可以先插上电脑试试，Win10/11 通常会自动安装 CP2102 驱动

驱动安装后验证：

Step 1: 用 USB 线连接 ESP32 到电脑

Step 2: 打开 Arduino IDE

Step 3: 点击菜单：工具(Tools) > 端口(Port)

Step 4: 应该能看到类似 "COM3" 或 "COM4" 的端口（具体数字取决于你的电脑）

Step 5: 如果端口列表是空的，说明驱动没装好，重新安装对应驱动

TIP: 如果看到多个 COM 端口，不确定哪个是 ESP32，可以拔掉 ESP32 的 USB 线看哪个 COM 口消失，再插上确认。

## 2.4 选择开发板和端口

在 Arduino IDE 中配置：

Step 1: 工具(Tools) > 开发板(Board) > esp32 > 选择 "ESP32 Dev Module"

Step 2: 工具(Tools) > 端口(Port) > 选择你刚看到的 COM 端口（如 COM3）

Step 3: 其他设置保持默认即可，不需要修改

推荐的开发板配置（如果需要手动确认）：

| 配置项 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Board | ESP32 Dev Module | 通用 ESP32 开发板 |
| Upload Speed | 921600 | 烧录速度，默认 115200 太慢 |
| Flash Frequency | 80MHz | 默认值即可 |
| Flash Mode | QIO | 默认值即可 |
| Partition Scheme | Default 4MB with spiffs | 默认值即可 |
| Port | COM3（你的实际端口） | 根据实际情况选择 |

## 2.5 验证安装成功 —— 点灯测试

在安装完所有软件后，用最简单的"LED闪烁"程序验证一切正常。

将以下代码粘贴到 Arduino IDE 中：

// ESP32 点灯测试程序
// 板载 LED 通常在 GPIO2

#define LED_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("ESP32 点灯测试开始！");
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);   // 低电平点亮（板载LED）
  Serial.println("LED ON");
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // 高电平熄灭
  Serial.println("LED OFF");
  delay(1000);
}

烧录步骤：

Step 1: 确认已选择正确的开发板（ESP32 Dev Module）和端口（COM口）

Step 2: 点击 Arduino IDE 左上角的 "上传" 按钮（右箭头图标）

Step 3: 等待编译和上传完成

Step 4: 上传成功后，ESP32 板上的蓝色 LED 应该每秒闪烁一次

Step 5: 打开"串口监视器"（工具 > 串口监视器），波特率设为 115200，可以看到 "LED ON" / "LED OFF" 交替输出

WARNING: 如果上传时出现 "Connecting........_____....." 然后失败，需要在上传过程中按住 ESP32 板上的 BOOT 按钮（按住不放），等出现 "Writing..." 后松开。部分 ESP32 板的自动下载电路有 bug 需要手动按 BOOT。

TIP: 如果你的 ESP32 板上有 EN 按钮（Reset），上传失败时可以先按住 BOOT，等上传开始后松开 BOOT，上传完成后按一下 EN 重启。

# 第三章：蓝牙 BLE 配置与验证

## 3.1 BLE 基础概念（只需要知道这些）

BLE（Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙）是蓝牙 4.0 引入的协议。和经典蓝牙不同，BLE 专门为低数据量、低功耗场景设计，非常适合传感器数据传输。

你需要理解的核心概念：

| 概念 | 类比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Server（服务端） | 餐厅 | ESP32 是 Server，提供服务（数据） |
| Client（客户端） | 顾客 | 微信小程序是 Client，消费数据 |
| Service（服务） | 菜单 | 一组相关功能的集合，用 UUID 标识 |
| Characteristic（特征值） | 菜品 | 具体的数据项，用 UUID 标识 |
| Notify（通知） | 上菜 | Server 主动推送数据给 Client，不需要 Client 请求 |
| Advertising（广播） | 招牌 | ESP32 不断广播 "我在这里"，让 Client 能搜索到 |

数据流向：

ESP32 读电压 -> 放入 Characteristic -> 通过 Notify 推送 -> 微信小程序接收 -> 更新表盘指针

本项目使用的 UUID：

Service UUID:        0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB
Characteristic UUID: 0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB

TIP: 这两个 UUID 是很多 ESP32 BLE 示例和商业模块的默认值。你不需要改它们，小程序端也已经配好了对应的 UUID。

## 3.2 BLE 固件代码

以下是完整的 ESP32 BLE 固件代码，实现了"读电压 + BLE发送"的全部功能。将此代码粘贴到 Arduino IDE 中：

// ============================================================
// ESP32 BLE 电压测量固件 v1.0
// 功能：读取电压 + 通过 BLE Notify 推送给微信小程序
// 项目：物理实验微信小程序 - 互感现象
// ============================================================

#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

// ===== BLE 配置 =====
#define SERVICE_UUID         "0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define CHARACTERISTIC_UUID  "0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define DEVICE_NAME          "ESP32_Voltmeter"  // 小程序搜索时显示的名称

// ===== 电压测量配置 =====
#define VOLTAGE_PIN     34    // GPIO34 (ADC1_CH6)
#define ADC_RESOLUTION  12    // 12位精度，0-4095
#define ADC_ATTENUATION ADC_11db  // 量程约 0-3.6V
#define SEND_INTERVAL   200   // 发送间隔(ms)，200ms = 5Hz

// ===== 分压电阻配置 =====
// 如果使用分压电路（测量 >3.3V 的电压），设置以下参数
// 不使用分压电路时：VOLTAGE_RATIO = 1.0, VOLTAGE_OFFSET = 0
#define VOLTAGE_RATIO  2.0   // 分压比 = (R1+R2)/R2，例如 10k+10k = 2.0
#define VOLTAGE_OFFSET 0.0   // 电压偏移校准值(V)

// ===== 全局变量 =====
BLEServer* pServer = NULL;
BLECharacteristic* pCharacteristic = NULL;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
uint32_t lastSendTime = 0;

// LED 指示灯
#define LED_PIN 2

// ===== BLE 连接/断开回调 =====
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* pServer) {
    deviceConnected = true;
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // 连接时亮灯
    Serial.println("[BLE] 设备已连接");
  }

  void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
    deviceConnected = false;
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // 断开时灭灯
    Serial.println("[BLE] 设备已断开");
  }
};

// ===== 读取电压 =====
float readVoltage() {
  // 多次采样取平均，减少噪声
  long sum = 0;
  const int samples = 16;
  for (int i = 0; i < samples; i++) {
    sum += analogRead(VOLTAGE_PIN);
  }
  float avgRaw = (float)sum / samples;

  // 转换为电压值
  // ESP32 ADC 12位: raw 范围 0-4095
  // 参考电压: 约 3.3V (ADC_11db 衰减下实际约 3.6V 满量程)
  // 注意: ESP32 ADC 非线性，3.0V 以上偏差较大
  float voltage = (avgRaw / 4095.0) * 3.6;

  // 应用分压比
  voltage = voltage * VOLTAGE_RATIO;

  // 应用偏移校准
  voltage = voltage + VOLTAGE_OFFSET;

  // 限制范围
  if (voltage < 0) voltage = 0;
  if (voltage > 25.0) voltage = 25.0;  // 最大量程保护

  return voltage;
}

// ===== 通过 BLE 发送电压 =====
void sendVoltage(float voltage) {
  // 方案: uint16 编码，保留3位小数
  // 发送值 = voltage * 1000，例如 3.276V -> 3276
  // 接收端: voltage = received_value / 1000.0
  uint16_t voltageRaw = (uint16_t)(voltage * 1000);

  pCharacteristic->setValue((uint8_t*)&voltageRaw, 2);
  pCharacteristic->notify();
}

// ===== setup =====
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println("========================================");
  Serial.println(" ESP32 BLE 电压测量固件 v1.0");
  Serial.println("========================================");

  // 初始化 LED
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // 默认灭灯（低电平点亮）

  // 初始化 ADC
  analogReadResolution(ADC_RESOLUTION);
  analogSetAttenuation(ADC_ATTENUATION);
  Serial.println("[ADC] 初始化完成，GPIO34，12位精度");

  // 初始化 BLE
  Serial.println("[BLE] 正在初始化...");
  BLEDevice::init(DEVICE_NAME);

  // 创建 BLE Server
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

  // 创建 BLE Service
  BLEService* pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

  // 创建 BLE Characteristic（支持 Read 和 Notify）
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
    CHARACTERISTIC_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ   |
    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
  );

  // 添加 BLE2902 描述符（Notify 必需）
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());

  // 启动服务
  pService->start();
  Serial.println("[BLE] 服务已启动");

  // 开始广播
  BLEAdvertising* pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(false);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x0);  // 部分设备需要此设置
  BLEDevice::startAdvertising();
  Serial.println("[BLE] 广播已开始，设备名: " DEVICE_NAME);

  Serial.println();
  Serial.println(">>> 系统就绪，等待蓝牙连接 <<<");
  Serial.println(">>> 用手机 nRF Connect 或微信小程序搜索 "" DEVICE_NAME "" <<<");
  Serial.println();
}

// ===== loop =====
void loop() {
  unsigned long now = millis();

  // 定时发送电压数据
  if (deviceConnected && (now - lastSendTime >= SEND_INTERVAL)) {
    lastSendTime = now;

    float voltage = readVoltage();
    sendVoltage(voltage);

    // 串口输出（调试用）
    Serial.print("[V] ");
    Serial.print(voltage, 3);
    Serial.println(" V");
  }

  // 处理断开重连
  if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
    delay(500);  // 等待连接完全断开
    pServer->startAdvertising();  // 重新开始广播
    Serial.println("[BLE] 重新开始广播，等待连接...");
    oldDeviceConnected = deviceConnected;
  }

  if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
    // 刚连接
    oldDeviceConnected = deviceConnected;
  }

  delay(10);
}

## 3.3 烧录 BLE 固件

Step 1: 将上面的代码完整粘贴到 Arduino IDE 中

Step 2: 确认开发板选择 "ESP32 Dev Module"

Step 3: 确认端口选择正确（COM 口）

Step 4: 点击 "上传" 按钮（右箭头）

Step 5: 等待编译 + 上传完成，看到 "Hard resetting via RTS pin..." 表示成功

Step 6: 打开串口监视器（工具 > 串口监视器），设置波特率 115200

Step 7: 按一下 ESP32 板上的 EN（Reset）按钮重启

Step 8: 应该看到以下输出：

========================================
 ESP32 BLE 电压测量固件 v1.0
========================================
[ADC] 初始化完成，GPIO34，12位精度
[BLE] 正在初始化...
[BLE] 服务已启动
[BLE] 广播已开始，设备名: ESP32_Voltmeter

>>> 系统就绪，等待蓝牙连接 <<<
>>> 用手机 nRF Connect 或微信小程序搜索 "ESP32_Voltmeter" <<<

WARNING: 如果编译报错找不到 BLEDevice.h 等头文件，说明 ESP32 开发板包没装好。回到 2.2 节重新安装。

## 3.4 用手机验证 BLE 功能

烧录成功后，用手机验证 ESP32 的 BLE 是否正常工作。这是最重要的一步！

方法一：使用 nRF Connect App（推荐，专业 BLE 调试工具）

Step 1: 手机上安装 nRF Connect（iOS 在 App Store，Android 在 Google Play 或应用商店搜索）

Step 2: 打开 nRF Connect，点击 "SCAN" 开始扫描

Step 3: 在扫描结果中找到 "ESP32_Voltmeter"

Step 4: 点击 "CONNECT" 连接

Step 5: 连接成功后，在服务列表中找到 UUID 为 "FFE0" 的服务

Step 6: 展开该服务，找到 UUID 为 "FFE1" 的 Characteristic

Step 7: 点击该 Characteristic 右侧的下载图标（多个向下的箭头），开启 Notify

Step 8: 此时应该能看到电压值以 HEX 格式持续显示

Step 9: 用导线将 GPIO34 接到 3.3V 或 GND，观察数值是否变化

方法二：使用 LightBlue App（iOS 推荐）

Step 1: App Store 搜索 "LightBlue" 安装

Step 2: 打开后扫描，找到 "ESP32_Voltmeter" 并连接

Step 3: 找到 FFE0 服务下的 FFE1 特征值

Step 4: 点击 "Listen for notifications"

Step 5: 观察数据是否持续更新

方法三：直接用微信小程序测试（最接近实际使用场景）

Step 1: 按照《物理实验小程序-本地原型开发计划》搭建小程序

Step 2: 在开发者工具中点击 "预览"，手机扫码打开

Step 3: 进入实验一页面，点击 "连接设备"

Step 4: 搜索到 "ESP32_Voltmeter" 后连接

Step 5: 观察电压表指针是否偏转

## 3.5 BLE 功能验证清单

在继续下一步之前，确认以下所有项目都通过：

[ ]  串口监视器显示 "BLE 广播已开始"

[ ]  nRF Connect / LightBlue 能扫描到 "ESP32_Voltmeter"

[ ]  能成功连接到 ESP32

[ ]  连接后 ESP32 板载 LED 亮起

[ ]  能找到 FFE0 服务和 FFE1 特征值

[ ]  开启 Notify 后能看到数据持续更新

[ ]  GPIO34 接 3.3V 时数值明显升高

[ ]  GPIO34 接 GND 时数值接近 0

[ ]  断开连接后 ESP32 LED 熄灭，自动重新广播

[ ]  重新连接后数据继续更新

WARNING: 如果以上任何一项不通过，先解决问题再继续。常见问题排查见第八章。

# 第四章：电压测量功能详解

## 4.1 ESP32 ADC 基础知识

ADC（Analog-to-Digital Converter，模数转换器）将模拟电压信号转换为数字值。

| 参数 | ESP32 ADC 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 位数 | 12位 | 0-4095 共 4096 个等级 |
| 参考电压 | 约 1.1V（内部） | 通过衰减器扩展量程 |
| 衰减 ADC_0db | 0-1.1V | 无衰减，精度最高 |
| 衰减 ADC_2_5db | 0-1.5V | 轻微衰减 |
| 衰减 ADC_6db | 0-2.2V | 中等衰减 |
| 衰减 ADC_11db | 0-3.6V | 最大衰减，本项目使用 |
| 通道 | ADC1（8通道） | GPIO 32-39 |
| 通道 | ADC2（10通道） | GPIO 0,2,4,12-15,25-27（WiFi开启时不可用） |

WARNING: 重要：本项目使用 GPIO34（ADC1_CH6），属于 ADC1。ADC2 在 WiFi 开启时不可用，所以我们用 ADC1 没问题。

TIP: ADC_11db 衰减下，实际满量程约 3.6V，但 3.0V 以上非线性严重。如果测量 3.0-3.6V 范围，建议使用分压电阻降到 3.0V 以下再测。

## 4.2 直连测量（0-3.6V）

如果实验电路的电压在 0-3.6V 范围内，可以直接将电路输出接到 GPIO34：

电路电压输出 ──────────── GPIO34 (ADC1_CH6)
  电路 GND ────────────────── ESP32 GND

代码中对应的设置：

#define VOLTAGE_RATIO  1.0   // 无分压
#define VOLTAGE_OFFSET 0.0   // 无偏移

## 4.3 分压电阻测量（0-5V 或更高）

如果实验电压超过 3.6V（比如 5V、12V、24V），必须使用分压电阻将电压降到 ESP32 可测范围。

分压原理：

电路电压 ─── R1 ───┬─── R2 ─── GND
                       │
                    GPIO34（测此点电压）

  GPIO34 电压 = 电路电压 * R2 / (R1 + R2)
  电路电压 = GPIO34 电压 * (R1 + R2) / R2

常见分压方案：

| 量程 | R1 | R2 | 分压比 | 精度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5V | 10k ohm | 10k ohm | 2.0 | 0.01V | 互感实验低压侧 |
| 0-10V | 30k ohm | 10k ohm | 4.0 | 0.02V | 互感实验高压侧 |
| 0-25V | 47k ohm | 6.8k ohm | 7.9 | 0.05V | 高压输电实验 |
| 0-50V | 100k ohm | 6.8k ohm | 15.7 | 0.1V | 高压输电实验(更高压) |

以 0-5V 量程为例（最常用）：

电路 5V ─── 10k ohm ───┬─── 10k ohm ─── GND
                           │
                        GPIO34（读到约 2.5V）

  代码设置:
  #define VOLTAGE_RATIO  2.0   // (10k + 10k) / 10k = 2.0
  #define VOLTAGE_OFFSET 0.0

WARNING: 分压电阻的功率：如果测量 25V 电压，流过 R1=47k 的电流约 0.46mA，功率约 10mW，普通 1/4W 电阻完全足够。不需要大功率电阻。

TIP: 分压电阻建议用 1% 精度的金属膜电阻，不要用 5% 的碳膜电阻，否则误差太大。电阻本身几毛钱，买一包 1% 精度的各种阻值备用。

## 4.4 ADC 校准（提升精度）

ESP32 的 ADC 出名的不准。如果需要更好的精度，可以手动校准：

方法一：两点校准法（推荐）

Step 1: 将 GPIO34 直接接 GND，记录串口输出的 raw 值（记为 zero_point）

Step 2: 将 GPIO34 接 3.3V（ESP32 板上的 3V3 引脚），记录 raw 值（记为 full_point）

Step 3: 修改代码中的校准参数：

// 校准参数（根据你的 ESP32 实测值填入）
#define ADC_ZERO_POINT  0      // 接 GND 时的 raw 值
#define ADC_FULL_POINT  2850   // 接 3.3V 时的 raw 值（示例，你需实测）
#define ADC_FULL_VOLTAGE 3.3   // 参考电压

// 修改 readVoltage() 中的计算：
float voltage = ((avgRaw - ADC_ZERO_POINT) / (ADC_FULL_POINT - ADC_ZERO_POINT)) * ADC_FULL_VOLTAGE;

方法二：使用 eFuse 校准（ESP32 出厂已烧录）

#include <esp_adc_cal.h>

// 在 setup() 中检查校准值
esp_adc_cal_characteristics_t adc_chars;
esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_12, 0, &adc_chars);
Serial.printf("[ADC] eFuse 校准值: %d mV\n", adc_chars.vref);

TIP: 如果你的实验对精度要求不高（误差 0.1V 以内可接受），可以不做校准，直接用默认值。高中物理实验演示足够了。

## 4.5 使用外部 ADC（ADS1115，可选进阶方案）

如果 ESP32 内置 ADC 的精度不够，可以使用 ADS1115 外部 ADC 模块：

| 特性 | ESP32 内置 ADC | ADS1115 |
| --- | --- | --- |
| 位数 | 12位 (0-4095) | 16位 (0-32767) |
| 精度 | 5%-10% 误差 | <0.1% 误差 |
| 通道数 | 1（本项目用1个） | 4（可测4路电压） |
| 接口 | 直接读GPIO | I2C（SDA/SCL） |
| 量程 | 0-3.6V（需分压） | 正负6.144V（可直测） |
| 价格 | 0元（内置） | 约8-15元（模块） |

ADS1115 接线：

ADS1115    ESP32
  ───────    ─────
  VDD   ──── 3V3
  GND   ──── GND
  SCL   ──── GPIO22
  SDA   ──── GPIO21
  A0    ──── 电路电压测量点
  ADDR  ──── GND（地址0x48）

TIP: ADS1115 是可选方案。如果 ESP32 内置 ADC 能满足需求就不用加。后面如果发现精度不够再升级也来得及。

# 第五章：谐振模块接线方法

## 5.1 什么是磁耦合谐振

你提到的"谐振模块"，在高中物理实验中通常是指"磁耦合谐振式无线电能传输"（也叫"互感现象实验"或"无线电能传输实验"）。

核心原理：

两个 LC 谐振回路（线圈+电容），当它们的谐振频率相同时，即使相隔一段距离，也能高效传输电能。这就是互感现象的应用。

实验典型组成：

| 模块 | 作用 | 包含元件 |
| --- | --- | --- |
| 发射端谐振模块 | 产生高频振荡磁场 | 振荡电路 + 发射线圈 + 谐振电容 |
| 接收端谐振模块 | 接收磁场能量并输出电压 | 接收线圈 + 谐振电容 + 整流（可选） |
| 信号源/电源 | 驱动发射端 | 函数信号发生器 或 自激振荡电路 |
| ESP32 + 小程序 | 测量并显示接收端电压 | ESP32 + 分压电阻 + BLE |

TIP: 如果你用的谐振模块是学校实验室现成的套件（通常是带线圈和电容的PCB板），接线会更简单，只需要按标注的接口连上就行。下面分两种情况说明。

## 5.2 实验所需材料清单

方案一：使用实验室现成套件（推荐，最简单）

[ ]  谐振发射模块 x1（学校实验室通常有）

[ ]  谐振接收模块 x1（和发射配对）

[ ]  函数信号发生器 x1（或实验室信号源）

[ ]  ESP32 开发板 x1

[ ]  USB 线（给 ESP32 供电 + 烧录）

[ ]  面包板 x1（方便接线）

[ ]  杜邦线（公对母、公对公各若干）

[ ]  10k ohm 电阻 x2（分压用，如果电压>3.6V）

[ ]  手机（运行微信小程序）

方案二：自己搭建 LC 谐振电路

[ ]  线圈 x2（发射和接收，通常用绕制线圈或线圈模块）

[ ]  谐振电容 x2（根据线圈电感计算，使 f = 1/(2*pi*sqrt(LC))）

[ ]  功放模块 x1（如 D类功放模块，驱动发射线圈）

[ ]  函数信号发生器 x1（提供谐振频率的驱动信号）

[ ]  ESP32 开发板 x1

[ ]  面包板 + 杜邦线

[ ]  分压电阻（视电压而定）

[ ]  整流二极管 x4（1N4148 或 1N5819，可选）

## 5.3 发射端接线方法

发射端的作用是产生高频交变磁场，驱动接收端产生感应电压。

方案A：使用现成发射模块

信号发生器                发射模块
  ────────                ────────
  信号输出(+)  ────────  IN+（信号输入+）
  信号输出(-)  ────────  IN- / GND（信号输入-）
                             │
                          发射线圈
                          （已焊在模块上）

  信号发生器设置：
  - 波形：正弦波
  - 频率：根据模块标注（常见 1MHz、2MHz 或其他）
  - 幅度：从 1Vpp 开始，逐步增大

方案B：自己搭建发射电路

信号发生器 ──── 功放模块 ──── 串联谐振电路(L1+C1)
                                      │
                                   发射线圈L1

  串联谐振电路连接：
  功放输出+ ─── L1(发射线圈) ─── C1(谐振电容) ─── 功放输出-

  谐振频率计算：f = 1 / (2 * pi * sqrt(L1 * C1))
  例如：L1 = 10uH, C1 = 100pF → f ≈ 5.03 MHz

WARNING: 功放模块需要额外供电。通常需要 5-12V 直流电源，注意不要超过功放模块的额定电压。

## 5.4 接收端接线方法

接收端的作用是感应发射端的磁场，产生感应电压。ESP32 连接在接收端来测量电压。

方案A：使用现成接收模块

接收模块                   ESP32
  ────────                  ─────
  Vout+  ──── 分压电阻 ──── GPIO34（如果电压>3.6V）
  Vout+  ─────────────────── GPIO34（如果电压<=3.6V，直连）
  Vout-  / GND ──────────── GND

  如果接收模块输出是交流电压（AC），需要先整流：
  Vout+ ──── 整流桥(4个二极管) ──── 滤波电容 ──── 分压/直连 ──── GPIO34
  Vout- ──── 整流桥 ──── GND

方案B：自己搭建接收电路

接收线圈L2 ──── 并联谐振电容C2 ──── 输出电压

  接收端是并联谐振电路：
  L2 上端 ──── C2 ──── L2 下端
    │                   │
  Vout+              Vout-/GND

  L2 和 C2 的谐振频率必须与发射端相同：
  f = 1 / (2 * pi * sqrt(L2 * C2)) = 发射频率

  整流（如果输出是交流）：
  Vout+ ──── ┌─── 1N4148 ────┬─── + ──── 分压 ──── GPIO34
             │               │
             └─── 1N4148 ────┘
  Vout- ──── ┌─── 1N4148 ────┬─── - ──── GND
             │               │
             └─── 1N4148 ────┘
  
  简化：用一个整流桥模块代替4个二极管

TIP: 大部分学校实验室的谐振模块已经内置了整流和滤波，输出是直流电压，可以直接接 ESP32。先看模块上是否有 "Vout" 或 "DC" 标注。

## 5.5 ESP32 与谐振模块的完整接线

以下是 ESP32 与谐振实验系统的完整接线图：

=========================================================
  高压输电互感现象实验 - ESP32 接线总图
  =========================================================

  [信号发生器]──→[发射端谐振模块]    (无线传输)
                      ↕ 磁场耦合
                  [接收端谐振模块]
                      │
                      │ Vout+ (直流电压输出)
                      │
              ┌───────┴───────┐
              │               │
         R1=10k ohm      (如果电压>3.6V)
              │               │
              ├─── GPIO34     │
              │   (ESP32)     │
         R2=10k ohm          │
              │               │
             GND ────────────┘
              │
    Vout- ────┘

  如果电压 <= 3.6V（直连）:
  Vout+ ──────────────────── GPIO34
  Vout- ──────────────────── GND

  ESP32 供电：
  USB 线连接电脑 或 5V 电源适配器
  ──> ESP32 VIN (5V)

  =========================================================

代码配置与电压量程对应关系：

| 实验场景 | 预计电压范围 | 分压比 | VOLTAGE_RATIO | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互感低压侧 | 0-3V | 无分压 | 1.0 | 直连 GPIO34 |
| 互感高压侧(5V) | 0-5V | 2:1 | 2.0 | 10k+10k 分压 |
| 高压输电(12V) | 0-12V | 4:1 | 4.0 | 30k+10k 分压 |
| 高压输电(24V) | 0-24V | 8:1 | 7.9 | 47k+6.8k 分压 |

## 5.6 实际操作步骤

以下是搭好实验并看到数据的完整操作步骤：

Step 1: 将 ESP32 用 USB 线连接电脑，确认串口监视器显示 "系统就绪"

Step 2: 将接收端谐振模块的 Vout+ 和 Vout- 用杜邦线接到面包板

Step 3: 在面包板上搭分压电路（如果需要），将分压中点接到 ESP32 GPIO34

Step 4: 将接收端 Vout- 接到 ESP32 GND（共地，非常重要！）

Step 5: 将信号发生器连接到发射端模块的输入

Step 6: 设置信号发生器：正弦波，频率设为模块标注的谐振频率

Step 7: 将发射线圈和接收线圈面对面放置，间距 5-20cm

Step 8: 开启信号发生器输出，从低幅度开始

Step 9: 观察 ESP32 串口监视器的电压读数，应该开始有数值

Step 10: 调整线圈间距，观察电压变化（越近电压越高）

Step 11: 用 nRF Connect 或微信小程序连接 ESP32，实时查看电压

Step 12: 移动线圈位置、改变信号幅度，验证电压实时更新

WARNING: 共地（GND相连）是最容易被忘记的步骤！如果 ESP32 和谐振模块不共地，电压读数会不正确甚至完全无读数。

TIP: 第一次搭建时，建议先用万用表测量接收端输出电压，确认电压范围后再决定是否需要分压电阻。

# 第六章：高压输电实验谐振模块详解

## 6.1 高压输电实验概述

高中物理"高压输电"实验的核心是演示：为什么远距离输电要使用高电压。

实验通常由三部分组成：

1. 升压变压器：将低电压升到高电压进行"输电"

2. 输电线路：模拟长距离输电线的电阻（用电阻丝或大功率电阻）

3. 降压变压器：将高电压降回低电压供"用户"使用

实验通过对比"低压输电"和"高压输电"两种方式下线路的功率损耗，证明高压输电可以大幅降低线损。

你提到的"谐振模块"可能指的是：

- 方案A：实验中的 LC 谐振电路（无线传输方式）

- 方案B：变压器模块（传统有线输电方式）

- 方案C：谐振式无线充电实验套件（近年流行的实验方案）

下面分别给出三种方案的接线方法。

## 6.2 方案A：LC 谐振无线传输

这是最可能的情况。两个谐振模块分别是发射端和接收端。

模块1（发射端）接线：

[电源/信号源]
      │
      ├── VCC ──── 发射模块 VCC (5-12V)
      ├── GND ──── 发射模块 GND
      └── 信号 ──── 发射模块 SIG/IN (如果需要外部信号)
      
  发射模块自带线圈，无需额外接线

模块2（接收端）接线 + ESP32：

接收模块
      │
      ├── Vout+ ──── 分压电阻中点 ──── ESP32 GPIO34
      ├── Vout- ──── ESP32 GND
      │
      （接收模块自带线圈和整流电路）

## 6.3 方案B：变压器有线输电

如果实验用的是传统变压器方式：

[低压交流源]                    [升压变压器]                [输电线电阻]                [降压变压器]               [负载/ESP32]
      │                              │                          │                          │                         │
  AC Out ──── 升压变压器初级 ──── 次级(高压) ──── R_line ──── 降压变压器初级 ──── 次级(低压) ──── ESP32 GPIO34
      │                              │                          │                          │                         │
     GND ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── GND

  ESP32 测量点：
  1. 升压后电压（高压侧）：需要大分压比，VOLTAGE_RATIO 设大
  2. 降压后电压（用户侧）：可能可以直接测量或小分压

ESP32 可以测量两个关键电压：

| 测量点 | 预计电压 | 分压方案 | VOLTAGE_RATIO | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升压变压器次级 | 12-24V AC | 47k+6.8k | 7.9 | 高压输电电压 |
| 降压变压器次级 | 3-6V AC | 10k+10k | 2.0 | 用户端电压 |
| 输电线上压降 | 0.5-3V AC | 直连 | 1.0 | 线路损耗 |

WARNING: 变压器输出是交流电（AC），ESP32 的 ADC 只能测直流（DC）。需要在变压器输出端加整流桥（4个二极管）+ 滤波电容，将交流转为直流后再测。

## 6.4 方案C：谐振式无线充电套件

近年很多高中物理实验室配备了"无线电能传输实验套件"，通常是这种结构：

套件通常包含：
  1. 发射端电路板（含振荡器 + 功放 + 发射线圈）
  2. 接收端电路板（含接收线圈 + 整流 + LED指示）
  3. 可调电源或 USB 供电

  发射端接线：
  ──────────────
  USB 5V ──── 发射板 VCC
  GND    ──── 发射板 GND
  （发射板有开关，打开即开始工作）

  接收端接线 + ESP32：
  ──────────────────
  接收板 Vout+ ──── 分压/直连 ──── ESP32 GPIO34
  接收板 Vout- ──── ESP32 GND

  有些接收板上有 LED，LED 亮度反映接收功率。
  LED 亮 = 有电能传输 = GPIO34 应该有电压读数。

TIP: 不管哪种方案，核心接线逻辑一样：Vout+ 接 GPIO34（可能经过分压），Vout- 接 GND。不同的只是分压电阻的参数。

# 第七章：完整固件代码（带校准版）

以下是包含校准功能、状态LED指示、多模式支持的完整固件代码。建议直接使用这个版本。

// ============================================================
// ESP32 BLE 电压测量固件 v2.0（带校准版）
// 功能：读取电压 + 通过 BLE Notify 推送给微信小程序
// 项目：物理实验微信小程序 - 互感现象 / 高压输电
// 日期：2026-05-17
// ============================================================

#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

// ===== BLE 配置 =====
#define SERVICE_UUID         "0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define CHARACTERISTIC_UUID  "0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define DEVICE_NAME          "ESP32_Voltmeter"

// ===== 引脚定义 =====
#define VOLTAGE_PIN  34    // ADC 输入引脚
#define LED_PIN      2     // 板载 LED（低电平点亮）

// ===== ADC 配置 =====
#define ADC_RESOLUTION  12
#define ADC_ATTENUATION ADC_11db  // 0-3.6V 量程
#define SAMPLE_COUNT    16        // 采样次数（取平均降噪）

// ===== 电压转换配置 =====
// 根据你的分压电阻修改以下参数：
// 直连（无分压）：VOLTAGE_RATIO = 1.0
// 10k+10k分压：VOLTAGE_RATIO = 2.0
// 30k+10k分压：VOLTAGE_RATIO = 4.0
// 47k+6.8k分压：VOLTAGE_RATIO = 7.91
#define VOLTAGE_RATIO  2.0

// 校准偏移（实测后微调，单位V）
#define VOLTAGE_OFFSET 0.0

// ===== 发送配置 =====
#define SEND_INTERVAL_MS  200    // 200ms 发送一次（5Hz）
#define SERIAL_BAUD       115200

// ===== 全局变量 =====
BLEServer* pServer = NULL;
BLECharacteristic* pCharacteristic = NULL;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
unsigned long lastSendTime = 0;
float currentVoltage = 0.0;

// ===== LED 闪烁控制 =====
unsigned long lastBlinkTime = 0;
bool ledState = false;
#define BLINK_INTERVAL_CONNECTED  2000   // 已连接：2秒闪一次
#define BLINK_INTERVAL_ADVERTISING 500    // 广播中：0.5秒闪一次

// ===== BLE 回调 =====
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* pServer) {
    deviceConnected = true;
    Serial.println("[BLE] Client connected");
  }

  void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
    deviceConnected = false;
    Serial.println("[BLE] Client disconnected");
  }
};

// ===== 读取电压（16次采样取平均） =====
float readVoltage() {
  long sum = 0;
  for (int i = 0; i < SAMPLE_COUNT; i++) {
    sum += analogRead(VOLTAGE_PIN);
  }
  float avgRaw = (float)sum / SAMPLE_COUNT;

  // 转换为 GPIO34 处的电压
  float pinVoltage = (avgRaw / 4095.0) * 3.6;

  // 应用分压比还原实际电压
  float actualVoltage = pinVoltage * VOLTAGE_RATIO + VOLTAGE_OFFSET;

  // 范围保护
  if (actualVoltage < 0) actualVoltage = 0;
  if (actualVoltage > 25.0) actualVoltage = 25.0;

  return actualVoltage;
}

// ===== BLE 发送电压 =====
void sendVoltage(float voltage) {
  uint16_t voltageRaw = (uint16_t)(voltage * 1000);
  pCharacteristic->setValue((uint8_t*)&voltageRaw, 2);
  pCharacteristic->notify();
}

// ===== LED 状态指示 =====
void updateLED() {
  unsigned long now = millis();
  if (deviceConnected) {
    // 已连接：缓慢闪烁（每2秒闪一下）
    if (now - lastBlinkTime >= BLINK_INTERVAL_CONNECTED) {
      lastBlinkTime = now;
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);   // 亮
      delay(50);
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // 灭
    }
  } else {
    // 广播中：快速闪烁
    if (now - lastBlinkTime >= BLINK_INTERVAL_ADVERTISING) {
      lastBlinkTime = now;
      ledState = !ledState;
      digitalWrite(LED_PIN, ledState ? LOW : HIGH);
    }
  }
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  delay(500);

  Serial.println();
  Serial.println("========================================");
  Serial.println(" ESP32 BLE Voltmeter v2.0");
  Serial.println("========================================");
  Serial.printf("[CFG] Voltage Ratio: %.2f\n", VOLTAGE_RATIO);
  Serial.printf("[CFG] Voltage Offset: %.3f V\n", VOLTAGE_OFFSET);
  Serial.printf("[CFG] Send Interval: %d ms\n", SEND_INTERVAL_MS);

  // LED
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

  // ADC
  analogReadResolution(ADC_RESOLUTION);
  analogSetAttenuation(ADC_ATTENUATION);
  Serial.println("[ADC] GPIO34 initialized, 12-bit, 11dB attenuation");

  // BLE
  Serial.println("[BLE] Initializing...");
  BLEDevice::init(DEVICE_NAME);

  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

  BLEService* pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
    CHARACTERISTIC_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
  );
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());

  pService->start();

  BLEAdvertising* pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(false);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x0);
  BLEDevice::startAdvertising();

  Serial.println("[BLE] Service started, advertising as "" DEVICE_NAME """);
  Serial.println();
  Serial.println(">>> READY - Waiting for BLE connection <<<");
  Serial.println();
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
  unsigned long now = millis();

  // 定时读取和发送
  if (deviceConnected && (now - lastSendTime >= SEND_INTERVAL_MS)) {
    lastSendTime = now;
    currentVoltage = readVoltage();
    sendVoltage(currentVoltage);

    // 串口输出
    Serial.printf("[V] %.3f V (raw ADC concept: %.1f)\n",
      currentVoltage, currentVoltage / VOLTAGE_RATIO);
  }

  // 断开重连
  if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
    delay(500);
    pServer->startAdvertising();
    Serial.println("[BLE] Restarted advertising");
    oldDeviceConnected = deviceConnected;
  }
  if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
    oldDeviceConnected = deviceConnected;
  }

  // LED 状态
  updateLED();

  delay(10);
}

代码中需要根据你的实际接线修改的关键参数：

| 参数 | 当前值 | 何时修改 | 怎么确定正确值 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLTAGE_RATIO | 2.0 | 更改分压电阻时 | (R1+R2)/R2，直连=1.0 |
| VOLTAGE_OFFSET | 0.0 | 校准后 | 对比万用表读数调整 |
| SEND_INTERVAL_MS | 200 | 想改变发送频率时 | 200ms=5Hz，500ms=2Hz |
| DEVICE_NAME | ESP32_Voltmeter | 想改名时 | 小程序也要同步改搜索名称 |

# 第八章：功能验证与完整测试流程

## 8.1 测试一：ESP32 基础功能

目标：确认 ESP32 能正常启动、串口通信正常、LED 正常工作

[ ]  USB 连接后，Arduino IDE 能识别 COM 端口

[ ]  上传点灯测试程序成功

[ ]  LED 每秒闪烁一次

[ ]  串口监视器显示 "LED ON" / "LED OFF"

[ ]  按 EN 按钮后重启正常

## 8.2 测试二：BLE 广播与连接

目标：确认 ESP32 的 BLE 功能正常工作

[ ]  上传 BLE 固件后，串口显示 "BLE 广播已开始"

[ ]  LED 快速闪烁（500ms间隔，表示正在广播）

[ ]  nRF Connect 能扫描到 "ESP32_Voltmeter"

[ ]  能成功连接（连接后 LED 慢闪）

[ ]  能发现 FFE0 服务和 FFE1 特征值

[ ]  开启 Notify 后能看到数据更新

[ ]  断开后 LED 恢复快闪，自动重新广播

[ ]  能重新连接

## 8.3 测试三：电压测量功能

目标：确认 ESP32 能正确读取电压

测试步骤：

Step 1: 上传固件，打开串口监视器

Step 2: GPIO34 悬空（不接任何线），观察读数（应该在 0-0.5V 之间随机跳动，这是正常的）

Step 3: 用杜邦线将 GPIO34 接到 GND，读数应该变为 0.000V（或非常接近0）

Step 4: 用杜邦线将 GPIO34 接到 3V3 引脚，读数应该约 3.3V

Step 5: 如果使用分压电路，将分压输入接到 3V3，GPIO34 读数应该是 3.3/分压比

Step 6: 对比万用表测量值，记录偏差

预期结果（ADC_11db 衰减，直连GPIO34）：

| 输入电压 | 预期读数 | 可接受误差 |
| --- | --- | --- |
| 0V (GND) | 0.000V | 0-0.05V |
| 1.0V | 1.000V | 0.90-1.10V |
| 2.0V | 2.000V | 1.85-2.15V |
| 3.0V | 3.000V | 2.75-3.25V |
| 3.3V (3V3引脚) | 3.300V | 3.00-3.50V |

## 8.4 测试四：BLE 电压数据传输

目标：确认 ESP32 读取的电压值能通过 BLE 正确传到手机

Step 1: 上传固件，确认串口监视器正常显示电压

Step 2: 手机安装 nRF Connect

Step 3: 搜索并连接 "ESP32_Voltmeter"

Step 4: 找到 FFE1 特征值，开启 Notify

Step 5: GPIO34 接 GND，手机上应看到 0x0000（或接近0的值）

Step 6: GPIO34 接 3V3，手机上应看到 0x0CE4（3300 = 0x0CE4）或接近的值

Step 7: 数据每 200ms 更新一次

nRF Connect 中数据解读方法：

收到的HEX数据：0E 0A
  解读（小端序）：
    第1字节 0x0E = 低位
    第2字节 0x0A = 高位
    组合：0x0A0E = 2574
    电压 = 2574 / 1000 = 2.574V

## 8.5 测试五：谐振模块 + ESP32 联调

目标：确认整个实验系统能正常工作

Step 1: 搭建发射端（信号源 + 发射模块）

Step 2: 搭建接收端（接收模块 + 分压 + ESP32）

Step 3: 确认共地（接收端GND和ESP32 GND相连）

Step 4: 发射和接收线圈间距约 10cm

Step 5: 开启信号源，观察 ESP32 串口读数

Step 6: 用万用表同时测量接收端电压，对比 ESP32 读数

Step 7: 调整线圈间距，观察电压变化（间距增大，电压下降）

Step 8: 在金属物体间放置线圈，观察屏蔽效果

Step 9: 用手机连接 BLE，确认小程序能实时显示电压

Step 10: 记录多组数据（不同间距对应的电压值），用于实验报告

[ ]  发射端正常工作（信号源输出正常）

[ ]  接收端有电压输出（万用表确认）

[ ]  ESP32 读取电压与万用表读数一致（误差<10%）

[ ]  BLE 数据传输正常，手机能收到电压

[ ]  改变线圈间距后电压实时更新

[ ]  微信小程序电压表指针实时偏转

# 第九章：常见问题排查

## 9.1 Arduino IDE 与烧录问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 开发板管理器搜不到 esp32 | 网址没加对或网络问题 | 1. 检查首选项中的网址是否完整 2. 尝试使用手机热点 3. 手动下载离线包 |
| 安装 esp32 包时下载失败 | 网络慢或被墙 | 1. 多试几次（断点续传） 2. 用手机热点换网络 3. 下载离线包手动安装 |
| 编译报错: BLEDevice.h: No such file or directory | 开发板选择错误或包没装 | 1. 确认开发板选择 "ESP32 Dev Module" 2. 重新安装 ESP32 开发板包 3. 重启 Arduino IDE |
| 上传时一直显示 "Connecting..." | ESP32 没进入下载模式 | 1. 上传时按住 BOOT 按钮 2. 看到 "Writing..." 后松开 3. 上传完成后按 EN 重启 |
| 上传报错: Failed to connect to ESP32 | 端口选择错误或驱动问题 | 1. 确认端口选择正确 2. 重新安装 USB 驱动 3. 换一根 USB 线试试 |
| 上传成功但程序没运行 | 需要手动重启 | 按一下 ESP32 板上的 EN（Reset）按钮 |
| COM 端口列表是空的 | 驱动没装 | 1. 确认 USB 线插好（有些线只能充电） 2. 安装对应芯片的驱动（CP2102/CH340） 3. 设备管理器查看是否有黄色感叹号 |

## 9.2 BLE 相关问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 手机搜不到 ESP32 | ESP32 没在广播 | 1. 确认固件已正确上传 2. 按EN重启ESP32 3. 检查串口是否显示"广播已开始" |
| 能搜到但连不上 | MTU不匹配或距离太远 | 1. 靠近ESP32重试 2. 关闭手机其他蓝牙连接 3. 重启手机蓝牙 |
| 连接后马上断开 | 固件bug或供电不足 | 1. 确认用的是完整固件（含重连逻辑） 2. 换USB口或用外部5V供电 3. 串口查看报错信息 |
| 连接后看不到FFE0服务 | UUID不匹配 | 1. 检查固件中的UUID是否正确 2. 尝试不指定services过滤搜索 |
| Notify 开启但收不到数据 | 特征值属性设置错误 | 1. 确认固件中创建了PROPERTY_NOTIFY 2. 确认添加了BLE2902描述符 3. 确认deviceConnected为true |
| 小程序搜索不到设备 | 微信BLE权限或UUID问题 | 1. 确认手机蓝牙已开启 2. 确认小程序BLE UUID和ESP32一致 3. 尝试不带services过滤搜索 |
| 数据值看起来不对 | 字节序或编码问题 | 1. 确认小端序(uint16) 2. 确认小程序parseVoltage逻辑正确 3. 对比串口输出的电压值 |

## 9.3 电压测量问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| GPIO34悬空时读数乱跳 | 正常现象（浮空输入） | 正常！接上实际电路后就会稳定。 可在GPIO34和GND之间加10k下拉电阻 |
| 读数和万用表差很多 | ADC不准或分压比算错 | 1. 检查VOLTAGE_RATIO是否正确 2. 用1%精度电阻 3. 添加VOLTAGE_OFFSET校准 |
| 3V以上读数明显偏低 | ESP32 ADC非线性 | 1. 用分压电阻将电压降到3V以下再测 2. 或使用ADS1115外部ADC |
| 读数抖动严重 | 电源噪声或电路不稳定 | 1. 在GPIO34和GND间加0.1uF电容 2. 增大SAMPLE_COUNT（如64） 3. ESP32供电加10uF电解电容 |
| 接上电路后读数为0 | 接线错误或没共地 | 1. 确认GND相连 2. 确认信号接到GPIO34不是其他引脚 3. 用万用表确认电路有电压输出 |
| 读数始终是最大值(3.6V) | GPIO34被拉高 | 1. 检查是否误接3V3 2. 检查分压电阻是否短路 3. 确认电路没有异常高压 |

## 9.4 谐振模块问题

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 接收端完全没有电压输出 | 频率不匹配或线圈位置错 | 1. 确认发射/接收频率一致 2. 线圈面对面放置 3. 间距先缩短到5cm内测试 4. 检查发射端是否正常工作 |
| 电压输出很小（<0.5V） | 距离太远或信号太弱 | 1. 缩短线圈间距 2. 增大信号源输出幅度 3. 确认线圈没有金属遮挡 |
| 读数忽大忽小 | 接触不良或信号不稳定 | 1. 检查杜邦线连接是否松动 2. 面包板接触不良，改用焊接 3. 检查信号源输出是否稳定 |
| 两个模块离得很近电压还是0 | 模块损坏或接线错误 | 1. 用万用表逐点检查电压 2. 检查发射端信号源是否有输出 3. 尝试更换模块 |
| ESP32读数和万用表差很多 | 分压比配置错误 | 1. 先用万用表测实际电压 2. 根据实际电压调整VOLTAGE_RATIO 3. 对比GPIO34处电压和实际电压计算分压比 |

# 第十章：ESP32 硬件采购建议

## 10.1 必买清单

| 物品 | 数量 | 参考价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 NodeMCU 开发板 | 1 | 20-40元 | 选CP2102芯片的版本 |
| USB数据线（Micro/Type-C） | 1 | 5-10元 | 确认是数据线不是充电线！ |
| 面包板（830孔） | 1 | 5-10元 | 标准400孔或830孔都行 |
| 杜邦线套装（公对公+公对母） | 1套 | 5-10元 | 40根装的够用了 |
| 10k ohm 1%电阻 | 10 | 2元/包 | 分压用，买1%精度金属膜 |
| 0.1uF 瓷片电容 | 5 | 2元/包 | 滤波降噪用 |

## 10.2 可选购买

| 物品 | 数量 | 参考价格 | 何时需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADS1115 ADC模块 | 1 | 8-15元 | ESP32内置ADC精度不够时 |
| 谐振无线传输套件 | 1套 | 30-80元 | 学校没有的话需要自己买 |
| 信号发生器模块（NE555） | 1 | 5-15元 | 如果需要自建振荡源 |
| 整流桥模块 | 2 | 2元/个 | 如果接收端输出是交流电 |
| 10uF 电解电容 | 5 | 2元/包 | 整流后滤波 |
| 30k ohm / 47k ohm 1%电阻 | 各5个 | 2元/包 | 高量程分压用 |
| 万用表 | 1 | 20-50元 | 调试必备，学校实验室通常有 |

## 10.3 采购注意事项

1. ESP32 开发板确认是 ESP32（不是 ESP32-S2/S3/C3），引脚不同

2. USB 线一定要买"数据线"，不要买"充电线"（充电线不能传数据）

3. 电阻买 1% 精度的金属膜电阻（色环是棕色最后一环），不要买 5% 碳膜电阻

4. 如果预算允许，买两个 ESP32 板子备用（容易烧、容易丢）

5. 淘宝/拼多多搜索 "ESP32 开发板" 或 "ESP32 NodeMCU" 即可

# 附录 A：ESP32 完整引脚参考

以下是 ESP32 DevKitC / NodeMCU 的完整引脚参考（仅列出常用引脚）：

| 引脚 | GPIO | 功能 | ADC | PWM | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | GPIO 36 | VP / ADC1_CH0 | ADC1 | - | 仅输入，无内部上拉 |
| D1 | GPIO 39 | VN / ADC1_CH3 | ADC1 | - | 仅输入，无内部上拉 |
| D2 | GPIO 34 | ADC1_CH6 | ADC1 | - | 仅输入，本项目主用引脚 |
| D3 | GPIO 35 | ADC1_CH7 | ADC1 | - | 仅输入，备用测量引脚 |
| D4 | GPIO 32 | ADC1_CH4 | ADC1 | PWM | 可用作模拟输入或输出 |
| D5 | GPIO 33 | ADC1_CH5 | ADC1 | PWM | 可用作模拟输入或输出 |
| D12 | GPIO 12 | ADC2_CH5 | ADC2 | PWM | 启动时不能拉高（MTDI） |
| D13 | GPIO 13 | ADC2_CH4 | ADC2 | PWM |  |
| D14 | GPIO 14 | ADC2_CH6 | ADC2 | PWM |  |
| D15 | GPIO 27 | ADC2_CH7 | ADC2 | PWM |  |
| D16 | GPIO 26 | DAC2 / ADC2_CH9 | ADC2 | PWM | 8位DAC输出 |
| D17 | GPIO 25 | DAC1 / ADC2_CH8 | ADC2 | PWM | 8位DAC输出 |
| D21 | GPIO 21 | SDA (I2C) | - | - | I2C数据，ADS1115用 |
| D22 | GPIO 22 | SCL (I2C) | - | - | I2C时钟，ADS1115用 |
| D23 | GPIO 23 | 通用IO | - | PWM |  |
| LED | GPIO 2 | 板载LED | - | PWM | 低电平点亮 |
| RX | GPIO 3 | UART RX | - | - | 串口接收 |
| TX | GPIO 1 | UART TX | - | - | 串口发送 |

WARNING: ADC2 的引脚在 WiFi 开启时无法使用。本项目使用 ADC1（GPIO34），不受此限制。

# 附录 B：BLE 数据格式详细说明

本项目使用 uint16 编码传输电压数据，格式如下：

编码方式：

电压值(V) x 1000 = 发送值(uint16)

  示例：
  0.000V -> 0     -> 0x0000 -> 发送 [0x00, 0x00]
  1.234V -> 1234  -> 0x04D2 -> 发送 [0xD2, 0x04]
  2.500V -> 2500  -> 0x09C4 -> 发送 [0xC4, 0x09]
  3.276V -> 3276  -> 0x0CCC -> 发送 [0xCC, 0x0C]
  5.000V -> 5000  -> 0x1388 -> 发送 [0x88, 0x13]

字节序：小端序（Little-Endian）

低字节在前，高字节在后。ESP32 和微信小程序的 ArrayBuffer 都默认小端序。

小程序端解析代码：

function parseVoltage(buffer) {
  const dataView = new DataView(buffer);
  const rawValue = dataView.getUint16(0, true); // true = 小端序
  return rawValue / 1000.0;  // 还原为电压值
}

精度：3位小数（1mV），量程：0-65.535V，对本项目完全够用。

# 附录 C：串口监视器调试指南

串口监视器是调试 ESP32 最重要的工具。以下是使用方法：

打开方式：Arduino IDE 菜单 > 工具 > 串口监视器

快捷键：Ctrl + Shift + M

关键设置：

1. 波特率：必须设为 115200（和代码中 Serial.begin(115200) 一致）

2. 如果显示乱码，说明波特率不对

3. 如果没有任何输出，确认 COM 端口选择正确

正常运行的串口输出示例：

========================================
 ESP32 BLE Voltmeter v2.0
========================================
[CFG] Voltage Ratio: 2.00
[CFG] Voltage Offset: 0.000 V
[CFG] Send Interval: 200 ms
[ADC] GPIO34 initialized, 12-bit, 11dB attenuation
[BLE] Initializing...
[BLE] Service started, advertising as "ESP32_Voltmeter"

>>> READY - Waiting for BLE connection <<<

[BLE] Client connected
[V] 1.234 V (raw ADC concept: 0.6)
[V] 1.236 V (raw ADC concept: 0.6)
[V] 1.238 V (raw ADC concept: 0.6)
[V] 2.501 V (raw ADC concept: 1.3)
...

常见串口输出及含义：

| 串口输出 | 含义 | 是否正常 |
| --- | --- | --- |
| [BLE] Service started, advertising... | BLE 服务已启动，正在广播 | 正常 |
| [BLE] Client connected | 手机/小程序已连接 | 正常 |
| [V] 1.234 V | 电压读数 | 正常（数值看实际） |
| [BLE] Client disconnected | 手机/小程序断开 | 正常（会自动重连） |
| [BLE] Restarted advertising | 断开后重新开始广播 | 正常 |
| Guru Meditation Error | ESP32 崩溃重启 | 异常，检查代码是否有空指针 |
| rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET) | 看门狗重启 | 异常，loop()中delay太长或死循环 |

# 附录 D：快速参考卡

把这一页打印出来贴在桌上，方便随时查阅。

ESP32 BLE 固件关键配置：

设备名:      ESP32_Voltmeter
  Service UUID:    0000FFE0-...-00805F9B34FB
  Char UUID:       0000FFE1-...-00805F9B34FB
  电压引脚:    GPIO34
  发送间隔:    200ms (5Hz)
  数据格式:    uint16 小端序, voltage = raw/1000.0

电压量程与分压电阻速查：

量程    R1      R2      VOLTAGE_RATIO
  0-3.6V  直连    直连    1.0
  0-5V    10k     10k     2.0
  0-10V   30k     10k     4.0
  0-12V   33k     10k     4.3
  0-24V   68k     10k     7.8
  0-25V   47k     6.8k    7.91

LED 状态含义：

快速闪烁(0.5s) = 正在广播，等待连接
  慢闪(2s)      = 已连接，正在发送数据
  常灭           = 未连接且未广播（异常）

排查问题优先级：

1. 串口监视器有没有输出？ → 没有=驱动/端口问题
  2. 串口是否显示"BLE 广播已开始"？ → 没有=固件问题
  3. 手机能否搜到设备？ → 不能=BLE广播问题
  4. 连接后有没有数据更新？ → 没有=Notify问题
  5. 电压值是否合理？ → 不合理=分压/接线问题