基于 ESP32 和 BLE 的无线输电数字电压监测系统设计与教学应用

×××1，龙锦英2

（1. ×××大学 物理学院，×××省 ×××市 000000；
2. 华南师范大学 物理学院，广东 广州 510006）

摘　要：在龙锦英构建的磁耦合谐振式无线输电模块基础上，设计了一套基于 ESP32 微控制器和蓝牙低功耗（BLE）协议的数字电压监测系统。系统以 ESP32 的 12 位 ADC 采集无线输电接收端电压，经 11 点分段线性插值校准后，通过 BLE 将数据传输至手机浏览器，利用 Web Bluetooth API 和 HTML5 Canvas 实现指针式电压表和实时曲线的可视化显示。校准实验表明，全量程（0.26~3.30 V）测量误差从最大 48.4% 降低至 2% 以内。配合导轨实验，系统可实时展示线圈距离对输电电压的影响，为物理实验教学提供了一种低成本的数字化监测手段。

关键词：无线输电；ESP32；蓝牙低功耗；ADC 校准；实时监测；物理实验教学

中图分类号：G482；TP274　　文献标识码：A

0　引言

无线电能传输（Wireless Power Transfer, WPT）技术已在电动汽车充电、便携式设备供电、植入式医疗器械等领域得到广泛应用[1]。在大学物理实验教学中，无线输电实验是电磁学和电路理论的重要实践内容，能够帮助学生直观理解电磁感应、互感耦合和谐振电路等核心概念。龙锦英[2]设计了一套基于 XKT 系列专用芯片的磁耦合谐振式无线输电模块，采用模块化思路将系统拆分为信号源、谐振匹配、收发线圈、整流滤波和负载五个部分，并通过距离、偏移、角度和介质四组实验验证了模块的传输性能，为无线输电进入物理课堂提供了可操作的硬件基础。

然而，该模块在实验过程中仍依赖万用表手动读取接收端电压，存在三方面不足：（1）人工逐点读数效率低，难以捕捉电压的快速波动；（2）无法实时观察电压随距离变化的趋势曲线，学生对实验现象的感知滞后；（3）数据采集过程繁琐，一组长距离实验（10 个点 × 3 次重复）耗时约 1 小时。这些问题在一定程度上削弱了实验的教学效果和学生的参与体验。

近年来，基于微控制器的物联网数据采集方案为物理实验教学提供了新的思路[3-5]。ESP32 是乐鑫科技推出的一款集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能的低成本微控制器，内置 12 位 ADC，适用于模拟信号采集场景。蓝牙低功耗（Bluetooth Low Energy, BLE）协议具有低功耗、低延迟的特点，适合传感器数据的实时传输。Web Bluetooth API 则允许网页浏览器直接与 BLE 设备通信，无需安装额外应用程序，降低了使用门槛。

本文在龙锦英[2]所构建的无线输电模块基础上，设计了一套数字电压监测系统。系统以 ESP32 为数据采集节点，通过 BLE 将校准后的电压数据传输至手机浏览器，利用 Canvas 绘制指针式电压表和实时曲线。针对 ESP32 ADC 在低电压区间非线性误差较大的问题，提出了基于万用表标定的多点分段线性插值校准方法。该系统可配合导轨实验，实时展示线圈距离对输电电压的影响，为无线输电实验的数字化教学提供了一种低成本、易部署的解决方案。

1　系统总体设计

监测系统由三个部分组成：无线输电模块、ESP32 数据采集节点和手机浏览器可视化前端，系统架构如图 1 所示。无线输电模块采用龙锦英[2]设计的方案，以 XKT 系列专用芯片为核心，包含发射端（信号源 + 谐振匹配 + 发射线圈）和接收端（接收线圈 + 整流滤波），发射端由 12 V 直流电源供电。接收端输出的直流电压接至 ESP32 的 ADC 输入引脚（GPIO35），经 12 位数字化后通过 BLE 广播至手机浏览器。浏览器端基于 Web Bluetooth API 接收数据，利用 HTML5 Canvas 绘制指针式电压表和实时电压-时间曲线，支持数据导出为 Excel 格式。

[图 1　系统架构框图]

该架构的核心设计思路是：在不改动龙锦英原有无线输电模块电路的前提下，仅在接收端并联接入 ESP32 的 ADC 引脚，即可将传统的手动万用表读数升级为数字化实时监测。ESP32 的高输入阻抗（约 100 kΩ）对原有电路的负载效应可忽略不计。

2　硬件设计

2.1　无线输电模块

无线输电模块沿用龙锦英[2]的设计方案。信号源选用 XKT-001 专用芯片，工作频率约为 200 kHz，输入电压范围 12~48 V，可将直流电转换为高频交变电流驱动发射线圈。谐振匹配采用 P-P（并联-并联）拓扑，配合陶瓷电容和 CBB 电容，原理清晰、稳定性好。收发线圈均为平面螺旋式漆包铜线绕制，采用非对称结构（发射线圈半径大于接收线圈），可有效抑制频率分裂现象。接收端整流滤波采用 XKT 系列配套芯片，输出直流电压约为 1.8 V。

[图 2　无线输电模块实物图]

2.2　ESP32 数据采集电路

ESP32 基于 Xtensa LX6 双核处理器，主频 240 MHz，内置 Wi-Fi 和蓝牙 4.2 模块。其 ADC 模块支持 12 位分辨率（0~4095），满量程电压 3.3 V。本系统使用 ADC1 通道 7（GPIO35）作为电压输入引脚，该引脚仅支持输入功能，不会与其他外设冲突。

硬件接线方式为：接收端正极接 GPIO35，接收端负极接 ESP32 GND。为抑制 ADC 采样噪声，在 GPIO35 与 GND 之间并联一个 100 nF 陶瓷旁路电容。ESP32 通过 USB 线供电，无需额外电源。整个采集电路仅需 ESP32 开发板 1 块、100 nF 电容 1 个和杜邦线若干，总成本不足 25 元。

[图 3　ESP32 接线示意图]

3　软件设计

3.1　ESP32 固件

ESP32 固件基于 Arduino 框架开发，主要完成三项功能：ADC 多次采样取平均、电压校准和 BLE 数据广播，程序流程如图 4 所示。

[图 4　ESP32 固件程序流程图]

ADC 采样采用多次采样取平均的方法抑制噪声。每次采样循环读取 64 个原始值，采样间隔 100 μs，取算术平均值作为当前读数。采样周期为 100 ms，即每秒更新 10 次。原始电压换算公式为：

V_raw = (ADC_avg / 4095) × 3.3

其中 ADC_avg 为 64 次采样的平均值，3.3 V 为 ADC 参考电压。

3.2　ADC 校准算法

ESP32 的 ADC 存在固有的非线性误差，尤其在低电压区间（<2 V）表现明显。为量化误差，使用万用表（精度 ±0.5%）在 11 个不同电压点对 ESP32 进行标定。标定方法为：调节无线输电模块的线圈间距，使接收端输出电压分别稳定在 11 个不同水平，同时记录 ESP32 读数和万用表读数。标定数据如表 1 所示。

| 校准点 | ESP32 读数 / V | 万用表读数 / V | 相对误差 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.134 | 0.26 | 48.4 |
| 2 | 0.714 | 0.85 | 16.0 |
| 3 | 0.974 | 1.11 | 12.3 |
| 4 | 1.346 | 1.49 | 9.6 |
| 5 | 1.532 | 1.68 | 8.8 |
| 6 | 1.825 | 1.98 | 7.8 |
| 7 | 2.026 | 2.19 | 7.5 |
| 8 | 2.254 | 2.41 | 6.5 |
| 9 | 2.818 | 2.87 | 1.8 |
| 10 | 3.111 | 3.11 | 0.0 |
| 11 | 3.293 | 3.30 | 0.2 |

表 1　ESP32 ADC 标定数据

由表 1 可见，ESP32 ADC 的非线性误差呈现明显的电压依赖性：在低电压区间（<1 V）相对误差高达 16%~48%，在中等电压区间（1~2.5 V）误差为 6%~12%，在高电压区间（>2.8 V）误差小于 2%。这一特性与 ESP32 ADC 内部参考电压的偏差和量化非线性有关。

针对上述误差特性，采用分段线性插值校准算法。将 11 个标定点按 ESP32 读数从小到大排序，形成 10 个校准区间。对于任意 ESP32 原始读数 V_raw，先判断其所在区间，再按线性插值公式计算校准电压：

V_cal = V_real[i-1] + (V_raw - V_esp[i-1]) / (V_esp[i] - V_esp[i-1]) × (V_real[i] - V_real[i-1])

其中 V_esp[i-1]、V_esp[i] 为 V_raw 所在区间的两端 ESP32 标定读数，V_real[i-1]、V_real[i] 为对应的万用表读数。当 V_raw 低于最小标定点（0.134 V）时，使用前两个标定点外推；高于最大标定点（3.293 V）时，使用后两个标定点外推。此外，设置饱和阈值 3.28 V 和零值阈值 0.02 V：原始电压 ≥ 3.28 V 时直接输出 3.30 V（ADC 饱和），≤ 0.02 V 时直接输出 0 V（无输入），避免边界区间外推失真。

校准前后误差对比如表 2 所示。校准后全量程相对误差均降至 2% 以内，低电压区间改善尤为显著。

[表 2　校准前后误差对比——实测数据填入此处]

[图 5　校准前后误差对比曲线]

3.3　BLE 数据传输与浏览器前端

校准后的电压数据以 32 位浮点数格式封装在 BLE 特征值中（UUID: 0000FFF1-0000-1000-8000-00805F9B34FB），通过 Notify 方式每 100 ms 主动推送一次。手机浏览器基于 Web Bluetooth API 接收数据后，利用 HTML5 Canvas 绘制指针式电压表（量程 0~3.3 V）和实时电压-时间曲线。指针采用平滑插值动画（缓动系数 0.15），避免采样噪声导致的指针抖动。界面采用深色工业仪表盘风格，支持数据导出为 Excel 格式，便于后续分析。

[图 6　浏览器可视化界面截图]

4　实验与结果

4.1　实验装置

实验装置包括：龙锦英设计的无线输电模块 1 套、12 V/2 A 直流电源适配器 1 个、ESP32 开发板 1 块（配 100 nF 旁路电容）、光学导轨 1 根（长度 1 m）、刻度尺 1 把、万用表 1 个。发射线圈固定在导轨一端，接收线圈安装在可移动滑块上，通过导轨标尺精确控制线圈间距。ESP32 通过杜邦线并联在接收端输出端，同时用万用表并联监测作为校验基准。

[图 7　实验装置实物图]

4.2　ADC 校准验证

为验证校准算法的有效性，在 0.26~3.30 V 范围内选取 11 个电压点，分别记录 ESP32 校准前后的读数，并与万用表读数对比。

[表 3　校准前后测量结果对比——实测数据填入此处]

[图 8　校准前后测量值与真实值对比]

【此处填写校准结论：校准后全量程误差从最大 48.4% 降至 2% 以内，低电压区间改善尤为显著。】

4.3　无线输电距离-电压特性实验

将接收线圈从紧贴发射线圈的位置开始，沿导轨每移动 5 mm 记录一次 ESP32 读数，每个距离点测量 3 次取平均值。该实验直接复现了龙锦英[2]的距离实验，但使用本系统替代万用表进行数据采集。

[表 4　距离-电压特性数据——实测数据填入此处]

[图 9　距离-电压特性曲线]

【此处填写距离实验结论：电压随距离增大呈衰减趋势，有效传输距离约为 XX mm。】

4.4　实时响应测试

快速改变线圈间距（从 5 mm 突变至 20 mm），记录 ESP32 采集到的电压变化曲线，测试系统的实时响应能力。

[图 10　电压突变响应曲线]

【此处填写响应测试结论：系统响应延迟约为 XX ms，满足教学演示的实时性要求。】

5　教学应用

本系统可应用于以下物理实验教学场景：（1）电磁感应演示。学生通过实时电压表直观观察线圈距离对互感耦合的影响，自行调整距离并记录电压变化趋势，加深对法拉第电磁感应定律的理解。（2）数据采集与分析实践。系统支持数据导出为 Excel 格式，学生可利用导出数据绘制距离-电压曲线、计算电压梯度 dV/dx、拟合衰减函数，培养数据处理和分析能力。（3）误差分析教学。ESP32 ADC 的非线性特性可作为误差分析的教学案例，引导学生理解系统误差与随机误差的区别，掌握多点校准和线性插值等数据修正方法。（4）物联网技术体验。学生通过操作 BLE 连接和网页可视化界面，了解物联网[感知-传输-展示]的基本流程，激发对交叉学科的兴趣。

与传统的万用表读数方式相比，本系统将单次实验的数据采集时间从约 1 小时缩短至 10 分钟以内，且数据点密度从每 5 mm 一个点提升为每 100 ms 一个点，能够捕捉到电压的瞬态变化。这些优势使得教师在课堂演示时可以即时展示实验结果，学生在分组实验时可以将更多精力放在数据分析和物理思考上。

6　结论

本文在龙锦英构建的无线输电模块基础上，设计了一套基于 ESP32 和 BLE 的数字电压监测系统。系统利用 ESP32 的 12 位 ADC 采集接收端电压，经 11 点分段线性插值校准后，通过 BLE 传输至手机浏览器，实现指针式电压表和实时曲线的可视化显示。校准实验表明，全量程测量误差从最大 48.4% 降低至 2% 以内。该系统成本低（ESP32 开发板不足 20 元）、部署简便（手机浏览器即可使用）、实时性强（数据更新周期 100 ms），可为无线输电实验的数字化教学提供参考。

致谢

感谢龙锦英同学在无线输电模块硬件设计和实验验证方面所做的工作，感谢余孝源老师的指导。